Додаток

Вимоги до  шкільних меблів для  Нової  української  школи

(Обов”язкова відповідність   стандартам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ ЕN1729-2:2004  та ТУ, що вимагає  Закон України  про безпечність нехарчової продукції)

| № п/п | Назва вимоги | Характеристики | Пропозиції | Посилання на норми / стандарти | Формулювання у тексті вимог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Ергономіч-ність Безпеч-ність | Столи учнівські та стільці учнівські (стаціонарні та регульовані) | -наявність підставок для технічних засобів навчання, -від 1до 6 групи зросту, -регулюван-ня висоти та куту нахилу, -підставки для ручок, олівців, -висувна полиця -виготовлен-ня виробів з матеріалів дозволених МОЗ України, -стійкість конструкції, -відсутність гострих кутів, -матове покриття стільниці | ГОСТ22361-95 ГОСТ11015-93 п.2.7 п.2.2 п.2.3, п,2.5 п.2.3 ГОСТ11016-93 П.2.6 п.2.2, п.2.3 п.2.2 теж теж ГОСТ11015-93 (зміна ч.1) 2012р. п.п.2.1, 2.2, 2.3,2.5. 2.7, ГОСТ11016-93 Розділ 2 Висновок державної СЕ Експертизи п. 5.2.13 за ДСТУ ГОСТ 22046 : 2004 | В частині ергономічності. 1.Наявність підставок для технічних засобів навчання 2.Можливість регулювання висоти та куту нахилу: стіл учнівський (параметри) - кути стільниці повинні бути зашліфовані або заоваленіR=10-30мм - регулювання висоти столу, - регулювання кута нахилу стільниці від 7º до 16 º , - при нахилі стільниці висота її краю, зверненого до учня ≤10мм стілець учнівський (параметри) - кути сидіння та спинки повинні бути зашліфовані або заовалені R=10-30мм - сидіння може бути пласким або мати заглибину, - спинка може бути з радіусом в плані або пряма, - кут нахилу сидіння від 0 º до 4 º , - кут нахилу спинки від 95 º до 106 º. 3. Вимоги, що забезпечують безпеку при експлуатації меблів для учбових закладів згідно ДСТУ ГОСТ 22046 : 2004 п.4.1 – типи і функціональні розміри; 5.2.4. – ступінь блиску робочих поверхонь; 5.2.11 – показники, що контролюють по виробам меблів (згідно таб.3) 5.2.13 – оформлення висновків СЕЕ на меблеві вироби; 5.2.14 – стійкість корпусних меблів (згідно таб. 6) ГОСТ 11015-93 столи учнівські. Типи та функціональні розміри. 2.1.- учнівські столи повинні виготовлятись семі розмірів та мати кольорове маркування; 2.5. – столи типу II повинні регулюватись на 5 розмірів та на 3 розміри 3-7 та 3-5; 5-7 |

| 3 4 5 6 7 8 | Форма та розмір Міцність Вага Колір Естетич-ність Ціна | -довговіч ність, стійкість до миючих засобів -доступ-ність | -додержання умов ДСТУ ГОСТ22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови» -збільшити гарантійний термін для виробів., -використання миючих та дезинфікуючих засобів лише природного походження (Органік) -конструкція повинна забезпечувати швидку трансформацію та переміщення виробів -покриття фасад-них та лицьових поверхонь світли-ми відтінками теплих кольорів - | ДСТУ ГОСТ22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови». ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Столи та стільці для навчальних закладів. Чпстина ІІ. Вимоги безпеки та методи випробувань | У частині форми та розміру. Відповідність виготовлення виробів ДСТУ ГОСТ22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови» У частині міцності. Збільшити гарантійний термін для виробів, -використання миючих та дезинфікуючих засобів лише природного походження (Органік) У частині ваги. Конструкція виробів повинна забезпечити при оптимальній вазі можливість швидкої трансформації та переміщення виробів У частині кольору. Покриття фасадних та лицьових поверхонь світлими відтінками теплих кольорів У частині естетичності. Дизайном та конструкцією виробів повинні займатись фахівці (дизайнери, констлуктори) У частині ціни. Доступна договірна ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

З повагою,

директор, кандидат технічних наук,

заслужений працівник

промисловості                                                              С.З.Сагаль